THREAD FORMULAS

Formulas show an example of  a ½-20 thread

1. P= 1/ no. of threads per inch

EX: P= 1/20=.050”

2. H= 0.86603 *P

EX .86603*.050=0.0433

3. H8 = 0.10825*P =.005

4. H4 =0.21651*P =0.0108

5. Major Dia.= (Bolt Dia. - (2*H8))

EX: (0.500- (2*0.005))= 0.490

6. Minor Dia.= (Bolt Dia-(2*H))

EX: (0.500- (2*0.0433))=0.4134

7. Tap Drill size = Bolt Dia.-(2*H)+(2*H/4)

EX: 0.500-(2*0.0433)+(2*.0108)=.435”